ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS DE LOS MUESTREOS DE CONTAMINANTES EN AMBIENTES DE TRABAJO

OBJETIVO

El objetivo de la presente norma es establecer el análisis estadisticos para los muestreos de contaminantes en los ambientes de trabajo.

ALCANCE

De aplicación por el personal del área de SHyMA.

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

STD: Máximo standart para exposición

CVT: Coeficiente de Variación Total

CVTM: Coeficiente de Variación - Técnica de Muestreo

CVTA: Coeficiente de Variación - Técnica de Análisis

LIC: Límite Inferior de Análisis

LSC: Límite Superior de Análisis

n: Número de Muestras

PEL: Límite de Exposición Permisible

s: Desviación Standart de los n valores yi

S: Desviación Standart de los n valores Y i

TLV: Valor Límite Umbral

TWA (CMP): Concentración Promedio Ponderada en el Tiempo para una jornada laboral de 8 hs. diarias

CMP-CPT:	Concentración Máxima Permisible para Períodos de 15 minutos de exposición  (máximo cuatro veces por día)

CT: Concentración a NO pasar en ningún Momento

x: Concentración standarizada

X: Valor de la muestra

X−: Concentración de la Exposición promedio estimada superior

yi:: Log10  de la Concentración xi

Yi : Log10  de la Concentración Xi

Y−: Media Aritmética de los n valores (yi)

PPL: Límite Período Parcial

DESARROLLO

1) Muestreo de período completo con muestra única

- Calcular la Concentración Standart

x=XSTD

- Cálcular el Coeficiente de Variación

Calcular de acuerdo a los equipos utilizados

CVT=CVTM2+CVTA2

- Definir para el Contaminante en Estudio el STD

STD = Valor Standart Límite (decreto 351/79)

- Calcular los Límites de Confianza Superior e Inferior

LIC(95%)=x−1,645∗CVT		LSC(95%)=x+1,645∗CVT

- Test para Definir Incumplimiento

LIC  1			Incumplimiento

x  1 y LIC  1		Indesición. Posible exposición

x  1			El test no puede definir incumplimiento

- Test para Definir Cumplimiento

LSC  1		Cumplimiento

LSC  1		Indesición. Posible exposición

x  1			El test no puede definir cumplimiento

2) MUESTREO DE PERÍODO COMPLETO CON VARIAS MUESTRAS CONSECUTIVAS

- Calcular el TWA

TWA=1480∗X1T1+X2T2+...+XnTn

- Calcular el Promedio Standart

Pomedio Standart=TWASTD

- Cálculo del Coeficiente de Variación

Calcular de acuerdo a los equipos utilizados

CVT=CVTM2+CVTA2

- Definir para el Contaminante en Estudio el STD

STD = Valor Standart Límite (decreto 351/79)

- Calcular los Límites de Confianza Superior e Inferior

LIC(95%)=TWASTD−1,645∗CVTT12+T22+...+Tn2T1+T2+...+Tn

LSC(95%)=TWASTD+1,645∗CVTT12+T22+...+Tn2T1+T2+...+Tn

Si T1, T2, .... , Tn son aproximadamente iguales, entonces:

LIC(95%)=TWASTD−1,645∗CVTn

LSC(95%)=TWASTD+1,645∗CVTn

- Test para Definir Incumplimiento

LIC  1				Incumplimiento

(TWA/STD)  1 y LIC  1	Indesición. Posible exposición

(TWA/STD)  1			El test no puede definir incumplimiento

G- Test para Definir Cumplimiento

LSC  1			Cumplimiento

LSC  1			Indesición. Posible exposición

(TWA/STD)  1			El test no puede definir cumplimiento

3) MUESTREO DE PERÍODO PARCIAL

- Calcular el Límite de Período Parcial

PPL=8Tiempo Total de Muestreo

3.1) Una Sola Muestra

B- Calcular los Límites de Confianza

LIC(95%)=x−1,645∗CVT

LSC(95%)=x+1,645∗CVT

- Test para Definir Incumplimiento

LIC  PPL			Incumplimiento

x  PPL y LIC  PPL		Indesición. Posible exposición

x  PPL			El test no puede definir incumplimiento

- Test para Definir Cumplimiento

LSC  PPL		Cumplimiento

LSC  PPL		Indesición. Posible exposición

x  PPL		El test no puede definir cumplimiento

3.2) Varias Muestras

- Calcular los Límites de Confianza

LIC(95%)=TWASTD−1,645∗CVTT12+T22+...+Tn2T1+T2+...+Tn

LSC(95%)=TWASTD+1,645∗CVTT12+T22+...+Tn2T1+T2+...+Tn

Si T1, T2, .... , Tn son aproximadamente iguales, entonces:

LIC(95%)=TWASTD−1,645∗CVTn

LSC(95%)=TWASTD+1,645∗CVTn

- Test para Definir Incumplimiento

LIC  PPL				Incumplimiento

(TWA/STD)  PPL y LIC  PPL		Indesición. Posible exposición

(TWA/STD)  PPL			El test no puede definir incumplimiento

- Test para Definir Cumplimiento

LSC  PPL			Cumplimiento

LSC  PPL			Indesición. Posible exposición

(TWA/STD)  PPL		El test no puede definir cumplimiento

4) Muestreo instantáneo en serie, con lapsos elegidos al azar

4.1) Tamaño de Muestras Pequeñas - Menor a 30 Muestras

- Calcular las Concentraciones Standarizadas

x1=X1STD; x2=X2STD; .......; xn=XnSTD

- Calcular las log10 de las Concentraciones Standart

y1=log10x1; y2=log10x2;.....; yn=log10xn

- Calcular las Variables de Clasificación

y−=1ny1+y2+.......+yn

S=1n−1y1−y−2+y2−y−2+....... +yn−y−2

o la fórmula simple:

S=1n−1y12+y22+....... +y2

con estos valores calculados ingresar en la tabla 4.3 para determinar la clasificación.

- Cómputo de la Exposición Promedio Estimado Superior (X2−)

Con los valores S e y−entrar en el gráfico 4.5 y sacar el valor de X−STD

X−STD = 1nx1+x2+...+xN ⇒ X−

4.2) Tamaño de Muestras Grandes - Mayor a 30 Muestras

A- Calculo de la Media Aritmética de los Valores x

x−=1nx1+x2+.......+xn

S=1n−1x1−x−2+x2−x−2+....... +xn−x−2

o la fórmula simple:

S=1n−1x12+x22+....... +xn2

- Calcular los Límites de Confianza

LIC(95%)=x−−1,645∗Sn

LSC(95%)=x−+1,645∗Sn

- Test para Definir Incumplimiento

LIC  1			Incumplimiento

x−  1 y LIC  1	Indesición. Posible exposición

x−  1			El test no puede definir incumplimiento

- Test para Definir Cumplimiento

LSC  1			Cumplimiento

LSC  1			Indesición. Posible exposición

x−  1				El test no puede definir cumplimiento