Seguridad en el Manejo de Grandes Cargas

Depósito legal

Todos los derechos reservados

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

El derecho de propiedad de esta obra comprende para su autor la facultad exclusiva de disponer de ella, publicarla, traducirla, adaptarla o autorizar su traducción y reproducirla en cualquier forma, total o parcial, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, copia xerográfica, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información. Por consiguiente, ninguna persona física o jurídica está facultada para ejercitar los derechos precitados sin permiso escrito de RED PROTEGER.

Los infractores serán reprimidos con las penas de los arts. 172 y concordantes del Código Penal (arts. 2°, 9°, 10, 71, 72 de la ley 11.723).

INDICE

- POLÍTICA EN EL MANEJO DE GRANDES CARGAS

- ESLINGA ESTÁNDAR PARA USO DENTRO DEL TALLER

- ESLINGAS NO ESTÁNDARES

- CONDICIONES GENERALES PARA EL MOVIMIENTO DE CARGAS

- CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DE ESLINGAS

- CONDICIONES DE USO DE LAS ESLINGAS DE CADENA

- CONDICIONES DE USO DE LAS ESLINGAS DE CABLE DE ACERO

- CONDICIONES DE USO DE LAS ESLINGAS  DE FAJA

- GANCHOS, ANILLOS, GRILLETES Y ACCESORIOS (ACCESORIOS)

### ALMACENAMIENTO

- CONTROLES BÁSICOS

- RAMALES INCLINADOS

- POLÍTICA EN EL MANEJO DE GRANDES CARGAS

LA EMPRESA SRL entiende que el manejo de cargas dentro del taller y en obras en una tarea crítica y que por lo tanto merece atención y dedicación, y una muy buen preparación por parte de todos, con el objetivo de evitar accidentes.

- ESLINGA ESTÁNDAR PARA USO DENTRO DEL TALLER

- Se adopta como “eslinga estándar del taller”, a las confeccionadas con cadena, de capacidad igual a 3.000 Kg (3 Tn).

- Las mismas pueden tomar alguna de las configuraciones que se muestran en las figuras inferiores.

- ESLINGAS NO ESTÁNDARES

Se considera como “eslinga no estándar” todos aquellos elementos que NO están confeccionados con cadenas. Entre ellos podemos considerar:

  - Eslinga de cable de acero

  - Eslinga de faja de tela o sintética

- Todas las eslingas NO ESTÁNDARES deben permanecer en el almacén bajo estricto control de salida y uso por parte de la supervisión. Después de su uso deberán volver en forma inmediata al almacén.

- CONDICIONES GENERALES PARA EL MOVIMIENTO DE CARGAS

- La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando todo arranque o detención brusca y se efectuará, siempre que sea posible, en sentido vertical para evitar el balanceo.

- No se deberán dejar los aparatos para izar con cargas suspendidas.

- Se prohíbe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas.

- Las cargas suspendidas que sean recibidas por trabajadores para su posicionamiento deben ser guiadas mediante accesorios (cuerdas u otros) que eviten el desplazamiento accidental o contacto directo.

- Las entradas del material a los distintos niveles donde éste se eleve, deben estar dispuestas de forma tal que los trabajadores no deban asomarse al vacío para efectuar las operaciones de carga y descarga.

- La carga máxima admisible de cada elemento para izar o sus accesorios deberán estar marcados en el mismo, en forma destacada y fácilmente legibles.

- No se puede utilizar los elementos con cargas superiores a la máxima admisible. La carga máxima admisible indicada será la que puedan levantar verticalmente.

- En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.

- En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc.

- En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.

- CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DE ESLINGAS

- Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con guardacabos adecuados.

Aplicación de guardacabos

- Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o escuadras de protección.

- Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse.

Necesidad de evitar ramales cruzados

- Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla no más de 10 cm para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas.

- Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga.

- Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.

- Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.

- Cuando se usen dos o más eslingas colgadas de un mismo gancho o soporte, debe verificarse que cada una de ellas, esté tomada en forma individual del referido elemento, no admitiéndose que se tome una eslinga a otra.

- Las eslingas NO deben ser arrastradas por el piso, ni sobre superficie abrasiva alguna.

- Las eslingas NO deberán ser retorcidas ni anudadas de modo alguno.

- Las eslingas NO se extraerán por tracción si están aprisionadas por la carga.

- Las eslingas NO serán dejadas caer de altura.

- Las eslingas NO se usarán en ambientes ácidos (salvo que esté especificada para ese tipo de ambiente).

- CONDICIONES DE USO DE LAS ESLINGAS DE CADENA

- Las eslingas confeccionadas con cadenas deben tener un “eslabón maestro”, cuya función es servir de enlace con el gancho de la grúa.

- No se puede enlazar directamente la cadena con el gancho de la grúa.

- Las eslingas de cadena que posean gancho en su extremo NO PUEDEN SER USADAS en forma de lazo, dado que, como el gancho es de mayor tamaño que el eslabón de enlace que une la cadena y el eslabón maestro, éste lo aplasta, situación que puede provocar la rotura o daño del elemento.

- En caso de ser necesario realizar un lazo con una eslinga de cadena, se debe usar una eslinga preparada especialmente para este tipo de trabajo.

- Los anillos, ganchos, argollas de los extremos o cualquier otro elemento que participe directamente del esfuerzo del conjunto, deben ser del mismo material que la cadena a la que van fijados, y de por lo menos igual a la resistencia de la cadena.

- Sólo pueden utilizarse cadenas que se encuentren en su condición original. Que no presentaren deformación por doblez o torceduras, aplastamiento, entallamiento, mellas o alargamientos de la longitud externa mayor superior al 3% de su longitud inicial (lo que corresponde a un espaciamiento del paso interno mayor que 5%). Asimismo, no debe usarse ninguna cadena que presente algún eslabón con un desgaste mayor al 10% de su diámetro inicial.

- Todas las cadenas nuevas o reacondicionadas, serán sometidas a ensayos de tensión, los cuales se realizarán utilizando el doble de la carga nominal, antes de ponerse en servicio.

- CONDICIONES DE USO DE LAS ESLINGAS DE CABLE DE ACERO

- Los cables de acero usados para eslingas deben ser de una sola pieza, no aceptándose uniones longitudinales.

- Los ajustes de ojales y los lazos para los anillos, ganchos y argollas, estarán provistos de guardacabos resistentes.

- Los cables deben ser lubricados periódicamente. El lubricante usado no debe contener ácidos y álcalis. Se deben mantener limpias.

- No se podrán utilizar las eslingas de cable de acero que presenten: rotura de un cordón, aplastamiento, formación de nudos, cocas, etc.

- Una eslinga se desechará cuando presente deficiencias en los accesorios y terminales, tales como: Puntos de picadura u oxidación avanzada, deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.), zonas aplanadas debido al desgaste, grietas, deslizamiento del cable respecto a los terminales, tuercas aflojadas, etc.

- La forma de realizar un cabo es la siguiente:

- CONDICIONES DE USO DE LAS ESLINGAS  DE FAJA

- El espesor y ancho deben ser uniforme en toda su longitud.

- Los orillos deben ser los originales de fábrica.

- No deben presentar deshilachados, ni estar cortados de una faja más ancha.

- Cuando una eslinga esté preparada para ser empleada como lazo, debe ser del largo suficiente para que el herraje que oficie de ojo del lazo caiga en zona de faja.

- Toda reparación debe ser efectuada por su fabricante o personal especializado, el que debe extender un certificado por la carga nominal, luego de ser reparada. Se prohíben las reparaciones provisorias.

- GANCHOS, ANILLOS, GRILLETES Y ACCESORIOS (ACCESORIOS)

- Los ganchos deberán tener pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse. Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas.

- Cuando estos accesorios se utilicen en eslingas, deben tener una resistencia mínima de 1,5 veces la resistencia de la eslinga, excepto en aquellos casos en los que el conjunto (todos los elementos que constituyen la eslinga completa) cuente con certificación técnica.

- Deben ser desechados todos aquellos ganchos que se hallen abiertos más del 15% de la distancia original de la garganta, o que estén doblados más de 10º fuera del plano propio del gancho.

### ALMACENAMIENTO

- Todos los elementos deben almacenarse agrupados y clasificados según su carga máxima de utilización en lugar seco, limpio, cerrado y bien ventilado, evitando el contacto con sustancias corrosivas, ácidos, álcalis, temperaturas altas o tan bajas que le produzcan congelamiento.

- Dichos elementos se deben almacenar colgados.

- CONTROLES BÁSICOS

Todos los elementos utilizados deben ser controlados de acuerdo al siguiente esquema:

- Antes de su uso.

- Antes de iniciar una obra.

- Cuando se produjera algún tipo de incidente (sobrecarga, parada súbita, etc.) que pueda alterar la integridad del elemento.

- RAMALES INCLINADOS

- En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar.

- Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, debe tomarse el ángulo mayor.

- Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.

- Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.

- La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por:

  - Tres ramales, si la carga es flexible.

  - Dos ramales, si la carga es rígida.