NORMAS GENERALES PARA TRABAJOS EN ALTURA

OBJETIVO

Establecer las pautas mínimas a cumplir para desarrollar en forma segura cualquier tipo de trabajo en altura.

ALCANCE

Se aplicará en todo el establecimiento, cualesquiera sea el origen del personal (propio, de empresas contratadas, empresas de servicios, etc.).

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Trabajo en altura

Se denomina trabajo en altura todo aquel trabajo donde una o más personas realicen cualquier tipo de actividades a más de dos (2) metros de altura.

Se considerará también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, como ser: pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor a 1,5 metros, y situaciones similares.

Será considerado trabajo en altura, todo aquel trabajo que se desarrolle en un lugar donde debajo de este existen equipos en movimiento, equipos o instalaciones que comprometan el área, pisos abiertos, o algún otro tipo de riesgos.

El ingreso a silos será considerado como trabajo en altura, cualquiera sea el nivel de material que se encuentre en su interior, inclusive cuando estos se encuentren vacíos.

El ingreso a celdas será considerado como trabajo en altura, salvo que estas estén vacías y no exista la mínima posibilidad de atrapamiento.

Trabajo con riesgo de caída a distinto nivel

Se entenderá por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel a aquellas tareas que involucren circular y/o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a dos (2) metros con respecto del plano horizontal inferior más próximo.

DESARROLLO

- Todo trabajo en altura, cualquiera sea su tipo y naturaleza, se realizará utilizando como mínimo los siguientes elementos de protección personal:

- Casco de seguridad

- Botines de seguridad con puntera de acero

- Arnés de seguridad completo c/cinturón inercial o cabo de vida

- Guantes de trabajo, adecuado al tipo de tareas.

- Protección visual y auditiva, de acuerdo al tipo de tareas a desarrollar y el lugar donde este se ejecutará.

- Protección respiratoria, adecuada a la tarea y al lugar donde este se ejecute.

- No se permitirá subir ningún tipo de máquina de soldar y/o equipo oxiacetilénico en altura, en todos los trabajos dichos equipos deberán permanecer en planta baja (nivel cero). Si dichos equipos están en zona de transito, se deberá vallar el lugar, como mínimo un metro antes y un metro después del equipo respectivo.

- En caso de tener que subir equipos de soldar, cualquiera sea su tipo, a alguna plataforma de trabajo, se deberá hacer únicamente con la autorización del jefe y/o supervisor del sector y del área de SHyMA.

- En caso de tener que realizar desplazamientos en una plataforma de trabajo, en altura sin barandas, se deberá usar algunas de las siguientes opciones para permanecer amarrado:

- Arnés de seguridad con cabo de vida extensible del tipo inercial.

- Arnés de seguridad con doble cabo de vida de longitud fija, enganchándolos sucesivamente en diferentes puntos fijos; mientras se mueve uno el otro permanece enganchado.

- En caso de no disponer de puntos fijos para amarrar el cabo de vida, se deberá fabricar especialmente el punto fijo, o se podrá tirar un cable de acero, de sección suficiente como para resistir la carga debido a la caída libre de todas las personas que deberán estar enganchados.

- No se permitirá hacer nudos para amarrar los extremos de los cables, estos se deberán fijar mediante prensacables, mínimo dos.

- Todo cable que se utilice para sujetar personas deberá estar amarrado a una estructura FIJA capaz de soportar la carga debido a la caída libre de todas las personas que deberán estar enganchados.

- No se permitirá el uso de cables que estén corroídos, con hilos cortados, marcados, retorcidos, o con síntomas de excesivo desgaste.

- Todos los cables que se usen deberán ser de un solo tramo.

- La autorización para realizar cualquier tipo de trabajo en altura la expedirá únicamente el Jefe y/o supervisor del sector donde se ejecutará la tarea, previa verificación que lo establecido en este procedimiento se esté cumpliendo.

- El área de mantenimiento deberá realizar los trabajos conformes a las técnicas establecidas en este procedimiento en un todo de acuerdo con los responsables del sector.

- El área de SHyMA deberá prestar colaboración y asistencia en todos los casos en donde sea solicitado.

- El área de SHyMA podrá detener los trabajos en altura que no reúnan las condiciones establecidas en el presente procedimiento y deberá dar aviso de inmediato al supervisor o jefe del sector del área, quienes deberán de tomar las medidas correctivas correspondientes antes de continuar con los trabajos.

- El Jefe y el supervisor del sector donde se ejecutará la tarea, son los responsables directos de llevar adelante las medidas de seguridad establecidas en este procedimiento.

- El supervisor o jefe del sector deberá informar al área de SHyMA de todos los trabajos en altura que se desarrollen en su sector con el objeto de que éstos puedan realizar una inspección de los mismos.

- Antes de comenzar las tareas diarias, los ejecutantes deberán revisar todo el equipamiento de seguridad a usar.

- Cuando por encima de un plano de trabajo se estén desarrollando tareas con riesgos de caída de objetos o materiales será obligatorio proteger a los trabajadores adoptando algunas de las siguientes medidas de seguridad:

- Si debajo del área de trabajo deben circular personas y/o vehículos, se deberá disponer de una protección del tipo red (adecuada al tamaño de los los materiales que se manipulan), chapa, u otro tipo de material que impida la caída de objetos que se tiene que manipular en altura.

- Si debajo del área de trabajo NO tienen que circular personas y/o vehículos, se deberá vallar el área a una distancia que deberá cubrir todas las posibles trayectorias de caídas.

- Protección contra la caída de Personas

El riesgo de caída de personas se debe prevenir como sigue:

- Aberturas en el Piso

- Cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas y, en su caso, que soporten el paso de vehículos. No deberán transformarse en obstáculos para la circulación, debiendo sujetarse con dispositivos eficaces que impidan cualquier desplazamiento accidental.

- Barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos, cuando no sea posible el uso de cubiertas. Dichas barandas serán de un (1) metro de altura, con travesaños intermedios y zócalos de quince (15) centímetros de altura.

- Aberturas en las Paredes al Exterior con Desnivel

- Las aberturas en las paredes que presenten riesgos de caída de personas deberán estar protegidas por barandas, travesaños y zócalos, según lo descripto en el ítem 17.1).

- Cuando existan aberturas en las paredes de dimensiones reducidas y se encuentren por encima del nivel del piso a un (1) metro de altura como máximo, se admitirá el uso de travesaños cruzados como elementos de protección.

- Cuando los parámetros no hayan sido construidos y no se utilicen barandas, travesaños y zócalos como protección contra la caída de personas, se instalarán redes protectoras por debajo del plano de trabajo. Estas deberán cubrir todas las posibles trayectorias de caídas. Estas redes salvavidas tendrán una resistencia adecuada en función de las cargas a soportar y serán de un material cuyas características resistan las agresiones ambientales del lugar donde se instalarán. Deberán estar provistas de medios seguros de anclaje a puntos de amarre fijos. Se colocarán como máximo a tres (3) metros por debajo del plano de trabajo, medido en su flecha máxima.

- Trabajo con Riesgo de Caída a Distinto Nivel

Es obligación la instalación de las protecciones establecidas en el punto 17).

- Escaleras

- Escaleras y sus Protecciones

- Las escaleras móviles se deberán usar únicamente para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas como puntos de apoyo para realizar las tareas. Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador se asirá con ambas manos.

- El uso de escaleras móviles para realizar trabajos sobre ellas se podrá usar únicamente como última alternativa y solamente con la autorización del área de SHyMA.

- Todos aquellos elementos o materiales que deban ser transportados y que comprometan la seguridad del trabajador, deben ser izados por medios eficaces.

- Previo a su uso a todas las escaleras se les verificará su estado de conservación y limpieza para evitar accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento.

- Las escaleras de madera no se deben pintar, salvo con recubrimiento transparente, para evitar que queden ocultos sus posibles defectos. Las escaleras metálicas deben estar protegidas adecuadamente contra la corrosión.

- Para trabajos eléctricos se deberán utilizar escaleras NO metálicas.

- Todas las escaleras deberán estar equipadas con apoyos antideslizantes.

- Cuando la escalera se deba utilizar frecuentemente, esta deberá quedar sujeta por la parte superior a un soporte fijo, o en su defecto deberá haber una persona en el extremo inferior que la sostenga.

- Escaleras de Mano

- Toda escalera de mano de una hoja usada como medio de circulación debe sobrepasar en un (1) metro el lugar más alto al que deba acceder o prolongarse por uno de los largueros hasta la altura indicada para que sirva de pasamanos a la llegada.

- Se deben apoyar sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos de apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujeción u otro método similar.

- Escaleras de Dos Hojas

Las escaleras de dos hojas deben cumplir las siguientes condiciones:

- No deben sobrepasar los seis (6) metros de longitud.

- Deben asegurar estabilidad y rigidez.

- La abertura entre las hojas debe estar limitada por un sistema eficaz asegurando que, estando la escalera abierta, los peldaños se encuentren en posición horizontal.

- Los largueros deben unirse por la parte superior mediante bisagras un otros medios con adecuada resistencia a los esfuerzos a soportar.

- Escaleras Extensibles

- Las escaleras extensibles deben estar equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas mediante las cuales se pueden alargar, acortar o enclavar en cualquier posición, asegurando estabilidad y rigidez. La superposición de ambos tramos será como mínimo de un (1) metro.

- Los cables, cuerdas o cabos de las escaleras extensibles deben estar correctamente amarradas con mecanismos o dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento longitudinal accidental.

- Los peldaños de los tramos superpuestos deben coincidir formando escalones dobles.

- Escaleras Estructurales Temporarias

Estas escaleras deben cumplir los siguientes requisitos:

- Deben soportar sin peligro las cargas previstas

- Tener un ancho libre de sesenta (60) centímetros como mínimo

- Cuando tengan más de un (1) metro de altura, deben estar provistas en los lados abiertos de barandas, de pasamanos, o cuerda apropiada que cumpla ese fin, de dos (2) pasamanos si su ancho excede uno con veinte (1,20) metros

- Deben tener una alzada máxima de veinte (20) centímetros y una pedana mínima de veinticinco (25 cm) centímetros

- Escaleras Telescópicas Mecánicas

Estas escaleras deben estar equipadas con una plataforma de trabajo con barandas y zócalos, o con una jaula o malla de alambre de acero resistente. Cuando estén montadas sobre elementos móviles, su desplazamiento se efectuará cuando no haya ninguna persona sobre ella.

- Andamios

- Características Generales

- Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberán estar diseñados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores. El montaje debe ser efectuado por personal debidamente entrenado en la tarea, bajo la supervisión de un encargado.

- Los montantes y travesaños deben ser desmontados luego de retirar las plataformas.

- Todos los andamios que superen los seis (6) metros de altura, a excepción de los colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados sobre la base de cálculos. La memoria técnica de cálculo y los planos del andamio deberán estar realizadas y firmados por un especialista en estructuras habilitado por el Colegio Profesional respectivo. Dicha documentación deberá ser presentada al área de SHyMA con copia de la documentación del especialista en estructura (DNI,  matrícula del colegio profesional, etc.).

- Todos los andamios deberán satisfacer, entre otras, las siguientes condiciones:

- Rigidez.

- Resistencia.

- Estabilidad.

- Ser apropiado para la tarea a realizar.

- Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes.

- Asegurar inmovilidad lateral y vertical.

- Las plataformas situadas a más de dos (2) metros de altura respecto del plano horizontal inferior más próximo, contarán en todos su perímetro que dé al vacío, con una baranda superior ubicada a un (1) metro de altura, una baranda intermedia a cincuenta (50) centímetros de altura y un zócalo en contacto con la plataforma. Las barandas y zócalos de madera se fijarán del lado interior de los montantes.

- La plataforma debe tener un ancho mínimo y libre de obstáculos de sesenta (60) centímetros, no presentarán discontinuidades que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores. La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablones empalmados a tope, unidos entre sí mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre sí cincuenta (50) centímetros como mínimo. Los empalmes y superposiciones deben realizarse obligatoriamente sobre los apoyos.

- Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados sólidamente a la estructura del andamio, sin utilizar clavos y de modo tal que no puedan separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente. Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en más de veinte (20) centímetros.

- Las plataformas situadas a más de dos (2) metros de altura respecto del plano horizontal inferior más próximo, con riesgo de caída, deben cumplir con el ítem 17).

- El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de veinte (20) centímetros. Si esta distancia fuera mayor será obligatorio colocar una baranda que tenga las características ya mencionadas a una altura de setenta (70) centímetros.

- Los montantes de los andamios deben cumplir las siguientes condiciones:

- Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edificio.

- Estar colocados a una distancia máxima de tres (3) metros entre sí.

- Cuando la distancia entre dos (2) montantes contiguos supere los tres (3) metros deben avalarse mediante calculo técnico, ídem al ítem 19.1.3).

- Estar sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados que eviten el deslizamiento accidental.

- La prolongación de los montantes debe ser hecha de modo que la unión garantice una resistencia por lo menos igual a la de sus partes.

- Andamios Colgantes

- Cuando la plataforma de trabajo esté suspendida de un equipo de izar, deben contar con un sistema eficaz para enclavar sus movimientos verticales.

- Los trabajadores deben llevar puestos cinturones de seguridad con cabos de vida amarrados a un punto fijo que sea independiente de la plataforma y del sistema de suspensión.

- Andamios de Madera

Debe verificarse que la madera utilizada posea, por calidad y sección de los montantes, la suficiente resistencia para la función asignada, no debiendo pintarse. Se deberán zunchar los extremos de los tablones que constituyan plataformas.

- Andamios Metálicos Tubulares

- El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será: tubo de caño negro, con costura de acero normalizado, u otro material de características igual o superior.

- Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rígidamente unidos entre sí, mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura. Estas piezas de unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y deberán ajustarse perfectamente a los elementos a unir.

- Los andamios deben estar reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y transversal.

- El sistema de anclaje debe cumplir las siguientes condiciones:

- Los tubos de fijación a estructura resistente deben estar afianzados al andamio en los puntos de intersección entre montantes y largueros.

- Cuando sean andamios independientes y esté comprometida su estabilidad deben ser vinculados a una estructura fija.

- Estarán anclados al edificio uno de cada dos montantes en cada hilera de largueros alternativamente y en todos los casos el primero y el último montante del andamio.

- Silletas

- Las silletas deberán estar provistas de asientos de aproximadamente sesenta (60) centímetros de largo por treinta (30) centímetros de ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro.

- Todos los trabajadores deben utilizar arnés completo de seguridad anclados a cualquier punto fijo independiente de la silleta y su estructura de soporte.

- Ingreso a Silos y Celdas

- El ingreso a celdas y silos de productos se realizará con todos los elementos de seguridad necesarios para los trabajos en altura, como ser:

- Arnés de seguridad del tipo completo

- Soga atada al exterior en un punto fijo

- Salvacaídas amarrado a la soga

- Cinturón del tipo inercial amarrado a la soga

- El ingreso a celdas y silos se deberá hacer únicamente con las cintas, redler y todo tipo de equipo de movimiento detenido, con fusibles eléctricos retirados y con señalización de seguridad (tarjeta y/o candado de seguridad) en el tablero eléctrico.

- El ingreso se realizará únicamente con la autorización del supervisor y/o jefe del sector.

REFERENCIA

- Decreto 911/96 Higiene y Seguridad para la industria de la Construcción

- Ley 19.587 y Decreto 351/79 Seguridad e Higiene en el Trabajo

- Normas de Permiso de Trabajo

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN

Deberán recibir capacitación en la aplicación del presente procedimiento, las siguientes personas:

- Jefes y Supervisores de todos los sectores

- Todo el personal de planta

- Empresas Contratistas y todo su personal