SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y DENUNCIA DE CONDICIONES SUBESTÁNDARES

OBJETIVO

El objeto de la presente es establecer las pautas para el funcionamiento del Sistema de Administración y Denuncias de Condiciones Subestándares.

ALCANCE

Toda la planta.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

DESARROLLO

- El Sistema de Administración y Denuncia tiene como objetivo relevar las condiciones subestándares de planta, establecer el nivel de riesgo que representa cada una, establecer prioridades para su ejecución, y llevar registro de las acciones llevadas adelante en la materia.

- El sistema inicia con el informe de peligro por parte del personal de planta (ver formulario F-ABXX-YYY-01).

- El Informe de Peligro se deberá realizar por triplicado, y el mismo deberá seguir el circuito siguiente:

- El informante de un peligro debe presentar al Supervisor y Jefe de sector el respectivo informe, para que estos se pongan en conocimiento y lo firmen.

- El triplicado queda en manos del sector.

- El duplicado en manos del informante.

- El original debe ser entregado al sector de SHyMA.

- El área de SHyMA asentará el informe en una base de datos preparada para tal fin.

- En función del tipo de riesgo, el área de SHyMA entregará el original de este informe al sector responsable de llevar adelante las medidas correctivas, en caso de que no exista un sector específico, el informe deberá ser elevado a la Gerencia de Planta, para que esta asigne a un responsable para su coordinación.

- En el informe se deberá dejar asentado el nivel de riesgo conforme a la valorización establecida por la norma, así como el valor aproximado de costo de la solución propuesta.

- En caso de que el Informe de Peligro sea desestimado o no aceptado por el responsable del sector, el informe podrá ser elevado directamente al área de SHyMA o Gerencia de Planta.

- Los resultados serán informados mensualmente en le Tablero de Gestión de SHyMA.

- Mensualmente el área de SHyMA distribuirá a los responsables de los distintos sectores de planta la base de datos con los datos de los peligros informados.

- Valorización de los Riesgos

6.1) Consecuencia

Muy Grave: Muerte, incapacidad total permanente; ejemplo: caída de altura, contacto eléctrico.

Grave: Golpe en la cabeza, pérdidas de miembros y/o amputaciones, pérdida de conocimiento, quemaduras de 2do. y 3er. grado, intoxicaciones, choque con autoelevador, fracturas, aplastamientos.

Mediana: Esfuerzos excesivos (hernia, lumbalgia, etc.), golpes en rodillas, torcedura de tobillos, malas posiciones de trabajo.

Leve: tropiezo, irritaciones de piel y/o vista.

| Consecuencia | Valor |
| --- | --- |
| Muy Grave | 10 |
| Grave | 8 |
| Mediana | 5 |
| Leve | 1 |

6.2) Frecuencia

Muy Alta: Actividad que se ejecuta o lugar que se accede varias veces en el turno de trabajo. Lugar de transito obligado. Puesto de trabajo permanente o semipermanente.

Alta: Actividad que se ejecuta o lugar que se accede al menos una vez por día.

Baja: Actividad que se ejecuta o lugar que se accede al menos una vez por semana.

Remota: Actividad que se ejecuta o lugar que se accede en forma esporádica.

| Frecuencia | Valor |
| --- | --- |
| Muy Alta | 10 |
| Alta | 7 |
| Baja | 4 |
| Remota | 2 |

6.3) Matriz de Riesgo

| MATRIZ DE RIESGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAVEDAD |  | FRECUENCIA |  |  |  |
|  |  | MUY ALTA | ALTA | BAJA | REMOTA |
|  |  | 10 | 7 | 4 | 2 |
| MUYGRAVE | 10 | 100 | 70 | 40 | 20 |
| GRAVE | 8 | 80 | 56 | 32 | 16 |
| MODERADA | 5 | 50 | 35 | 20 | 10 |
| LEVE | 1 | 19 | 7 | 4 | 2 |

Riesgo Muy Alto (100 a 70): Es un nivel de riesgo inaceptable para la empresa. La operación deberá detenerse hasta tanto se implemente la solución definitiva o una solución transitoria para bajar el nivel del riesgo y llevarlo a Moderado o Leve. En todos los casos la solución definitiva se deberá comenzar a implementar dentro del mes de su denuncia.

Riesgo Alto (70 a 50): La operación podrá continuar, pero bajo un control muy estricto por parte de la Jefatura y Supervisión del Sector. Se deberá implementar la solución definitiva o una solución transitoria para bajar el nivel del riesgo y llevarlo a Moderado o Leve. En todos los casos la solución definitiva se deberá comenzar a implementar dentro de los tres meses de su denuncia.

Riesgo Moderado (50 a 30): Son trabajos que podrán ser programas a voluntad. En todos los casos se deberá dejar asentada la fecha probable de ejecución y se deberán implementar métodos de control alternativos hasta su solución definitiva.

Riesgo Bajo (30 a 2): Son trabajos que podrán ser programas a voluntad.

En todos los casos se deberá tener en cuenta el nivel de inversión necesario para solucionar el problema; todos los peligros denunciados, no importan el nivel de riesgo, cuya inversión sea menor de $ 500, deberán ser solucionados en un término menor a la semana y aquellos que tienen una inversión entre $ 500 y $ 1.000 en un término menor al mes.

REGISTRO

Toda la documentación generada como motivo de la presente deberá ser archivada por tiempo indeterminado.

ANEXO I

# Anexo I: F-ABXX-YYY-01 Informe de Peligro.